Gợi ý bài thuyết trình

Đặc điểm của ngành cơ khí chế tạo

▎ Lưu ý: Phần “Nội dung trên PowerPoint” chỉ ghi ý chính, ngắn gọn. Phần “Nội dung diễn

▎ giải” là lời để trình bày khi thuyết trình, không cần đưa toàn bộ lên slide.

---

Slide 1. Tên bài

Nội dung trên PowerPoint

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

- Đối tượng lao động

- Công cụ và phương pháp gia công

- Hồ sơ kỹ thuật

- Sản phẩm và mục đích phục vụ

Hình ảnh gợi ý

Một máy CNC, bánh răng, bản vẽ kỹ thuật hoặc dây chuyền sản xuất.

Nội dung diễn giải

▎ Cơ khí chế tạo là ngành tạo ra các chi tiết máy, máy móc, thiết bị và nhiều sản phẩm

▎ phục vụ sản xuất cũng như đời sống. Để hiểu rõ ngành này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối

▎ tượng lao động, công cụ lao động, hồ sơ kỹ thuật và các sản phẩm của ngành.

---

Slide 2. Đối tượng lao động của ngành

Nội dung trên PowerPoint

Đối tượng lao động

- Vật liệu kim loại

- Hợp kim

- Vật liệu phi kim loại

- Vật liệu mới và vật liệu khác

Hình ảnh gợi ý

- Thép, nhôm, đồng, gang

- Các thanh kim loại, tấm kim loại

- Nhựa kỹ thuật, cao su, composite

- Một số chi tiết máy

Nội dung diễn giải chi tiết

▎ Đối tượng lao động của ngành cơ khí chế tạo là các loại vật liệu được sử dụng để tạo

▎ ra sản phẩm cơ khí. Đây là nội dung rất quan trọng vì chất lượng và tính năng của sản

▎ phẩm phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn vật liệu phù hợp.

▎ Thứ nhất là vật liệu kim loại, chẳng hạn như sắt, thép, nhôm, đồng và kẽm. Kim loại

▎ thường có độ bền, độ cứng và khả năng chịu lực tốt nên được sử dụng rộng rãi để chế

▎ tạo máy móc, khung nhà, phương tiện giao thông và các chi tiết máy.

▎ Thứ hai là hợp kim. Hợp kim là vật liệu được tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố,

▎ trong đó có ít nhất một nguyên tố là kim loại. Ví dụ, gang và thép đều là những hợp

▎ kim có thành phần chủ yếu là sắt. So với kim loại nguyên chất, hợp kim thường có

▎ những tính chất phù hợp hơn như cứng hơn, bền hơn, chịu nhiệt tốt hơn hoặc chống mài mòn tốt hơn.

▎ Ngoài ra, ngành cơ khí còn sử dụng vật liệu phi kim loại như nhựa, cao su, gốm kỹ

▎ thuật và vật liệu composite. Những vật liệu này có ưu điểm nhẹ, cách điện, chống ăn

▎ mòn hoặc có khả năng giảm rung, nên được dùng trong nhiều bộ phận và sản phẩm cơ khí.

▎ Hiện nay, ngành cơ khí cũng nghiên cứu và sử dụng nhiều vật liệu mới nhằm tạo ra sản

▎ phẩm nhẹ hơn, bền hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

---

Slide 3. Một số kim loại và hợp kim thồng dụng

Nội dung trên PowerPoint

Kim loại và hợp kim

┌──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ Vật liệu │     Đặc điểm chính      │          Ứng dụng           │

├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Thép     │ Bền, cứng, chịu lực tốt │ Khung máy, trục, bánh răng  │

├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Gang     │ Cứng, chịu nén, dễ đúc  │ Thân máy, bệ máy            │

├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Nhôm     │ Nhẹ, chống ăn mòn       │ Vỏ máy, phương tiện         │

├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Đồng     │ Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt │ Dây điện, bộ phận dẫn nhiệt │

├──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ Inox     │ Chống gỉ, bền           │ Thiết bị, dụng cụ           │

└──────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────┘

▎ Trên slide có thể chỉ để tên vật liệu và hình ảnh, còn bảng chi tiết có thể dùng khi

▎ thuyết trình.

Hình ảnh gợi ý

Chia slide thành 5 ô hình ảnh: thép, gang, nhôm, đồng và inox.

Nội dung diễn giải chi tiết

▎ Trong cơ khí chế tạo, mỗi loại kim loại và hợp kim có đặc điểm riêng nên được sử dụng

▎ cho những mục đích khác nhau.

1. Thép

▎ Thép có độ bền và độ cứng cao, chịu được lực tác dụng lớn và có thể gia công bằng

▎ nhiều phương pháp. Vì vậy, thép thường được dùng để chế tạo trục máy, bánh răng,

▎ bu-lông, khung máy, cầu thép và nhiều bộ phận chịu lực khác.

2. Gang

▎ Gang có khả năng chịu nén tốt, dễ đúc và giảm rung. Tuy nhiên, gang giòn hơn thép nên

▎ không thích hợp với những chi tiết thường xuyên chịu va đập mạnh. Gang thường được

▎ dùng để chế tạo thân máy, bệ máy, nắp máy và các chi tiết có hình dạng phức tạp.

3. Nhôm

▎ Nhôm có khối lượng nhẹ, dễ gia công và có khả năng chống ăn mòn tương đối tốt. Nhôm

▎ được sử dụng để chế tạo vỏ máy, khung cửa, bộ phận của ô tô, xe máy, máy bay và các

▎ sản phẩm cần giảm trọng lượng.

4. Đồng

▎ Đồng có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, đồng thời tương đối dẻo. Vì vậy, đồng

▎ thường được dùng làm dây dẫn điện, các đầu nối điện, ống dẫn nhiệt và một số bộ phận

▎ trong thiết bị điện.

5. Inox hoặc thép không gỉ

▎ Inox có khả năng chống gỉ và có độ bền khá cao. Vật liệu này được sử dụng trong các

▎ thiết bị nhà bếp, dụng cụ y tế, bồn chứa, đường ống và những sản phẩm thường tiếp xúc

▎ với nước hoặc môi trường dễ gây ăn mòn.

Chuyển ý

▎ Như vậy, việc lựa chọn vật liệu không thể thực hiện tùy ý mà phải căn cứ vào yêu cầu

▎ sử dụng của từng sản phẩm, chẳng hạn như độ bền, trọng lượng, khả năng chịu nhiệt,

▎ khả năng chống gỉ và giá thành.

---

Slide 4. Công cụ và phương pháp gia công

Nội dung trên PowerPoint

Công cụ lao động

- Máy tiện

- Máy phay

- Máy bào

- Máy khoan

- Máy CNC, robot công nghiệp

Nội dung diễn giải

▎ Công cụ lao động của ngành cơ khí chế tạo là các máy công cụ và thiết bị dùng để biến

▎ vật liệu ban đầu thành sản phẩm hoặc chi tiết máy có hình dạng, kích thước theo yêu

▎ cầu.

▎ Máy tiện thường dùng để gia công các chi tiết có dạng tròn xoay như trục, chốt hoặc

▎ bạc.

▎ Máy phay dùng để gia công mặt phẳng, rãnh, bậc và nhiều dạng bề mặt khác.

▎ Máy bào thường được dùng để tạo các mặt phẳng hoặc bề mặt có hình dạng nhất định.

▎ Máy khoan được sử dụng để tạo lỗ trên chi tiết.

▎ Máy hàn dùng để nối các chi tiết kim loại lại với nhau bằng nhiệt hoặc các phương

▎ pháp thích hợp khác.

▎ Hiện nay, máy CNC và robot công nghiệp được sử dụng ngày càng nhiều. Những thiết bị

▎ này có khả năng làm việc tự động, tạo ra sản phẩm có độ chính xác cao và nâng cao

▎ năng suất.

Hình ảnh gợi ý

Một hình ảnh cho mỗi loại máy, không cần ghi quá nhiều chữ.

---

Slide 5. Hồ sơ kỹ thuật

Nội dung trên PowerPoint

Hồ sơ kỹ thuật

- Bản vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật

- Vật liệu chế tạo

- Quy trình gia công

- Kiểm tra sản phẩm

Hình ảnh gợi ý

Bản vẽ chi tiết máy, bản vẽ có ghi kích thước, sơ đồ quy trình sản xuất.

Nội dung diễn giải

▎ Để sản xuất một sản phẩm cơ khí, chỉ có máy móc và vật liệu là chưa đủ. Người sản

▎ xuất cần có hồ sơ kỹ thuật để biết sản phẩm có hình dạng như thế nào, kích thước bao

▎ nhiêu, được làm từ vật liệu gì và phải gia công theo trình tự nào.

▎ Trong đó, bản vẽ kỹ thuật thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu của chi tiết.

▎ Quy trình gia công cho biết các bước thực hiện, chẳng hạn như cắt phôi, tiện, phay,

▎ khoan, hàn và kiểm tra.

▎ Hồ sơ kỹ thuật giúp quá trình sản xuất diễn ra thống nhất, hạn chế sai sót và bảo đảm

▎ sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu không có bản vẽ và quy trình rõ ràng, sản phẩm có thể sai

▎ kích thước, lắp ráp không chính xác hoặc không bảo đảm an toàn khi sử dụng.

---

Slide 6. Đặc điểm của sản phẩm cơ khí chế tạo

Nội dung trên PowerPoint

Sản phẩm cơ khí

- Có mặt trong nhiều lĩnh vực

- Chủ yếu là chi tiết máy và máy móc

- Yêu cầu độ chính xác cao

- Yêu cầu độ bóng bề mặt

- Bảo đảm độ bền và an toàn

Hình ảnh gợi ý

Bánh răng, trục máy, động cơ, ô tô, máy nông nghiệp, dây chuyền sản xuất.

Nội dung diễn giải

▎ Sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo rất đa dạng và phổ biến. Chúng có mặt trong giao

▎ thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, y tế và sinh hoạt hằng ngày.

▎ Phần lớn sản phẩm cơ khí chế tạo là các chi tiết máy của máy móc sản xuất, ví dụ như

▎ trục, bánh răng, ổ trục, bu-lông, đai ốc, khớp nối và vỏ máy.

▎ Những sản phẩm này thường phải đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật. Độ chính xác kích

▎ thước giúp các chi tiết có thể lắp ráp đúng vị trí và hoạt động ổn định. Độ bóng bề

▎ mặt giúp giảm ma sát, giảm mài mòn và nâng cao tuổi thọ của chi tiết. Ngoài ra, sản

▎ phẩm còn phải có độ bền, chịu được tải trọng và bảo đảm an toàn trong quá trình sử

▎ dụng.

---

Slide 7. Mục đích và lĩnh vực phục vụ

Nội dung trên PowerPoint

Mục đích phục vụ

- Phục vụ sản xuất

- Phục vụ đời sống

- Phục vụ nghiên cứu

- Thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hình ảnh gợi ý

Chia thành ba nhóm:

1. Sản xuất: nhà máy, máy CNC, máy nông nghiệp

2. Đời sống: xe máy, đồ gia dụng, thang máy

3. Nghiên cứu: phòng thí nghiệm, robot, thiết bị đo

Nội dung diễn giải

▎ Ngành cơ khí chế tạo có mục đích phục vụ rất rộng.

Phục vụ sản xuất

▎ Trong sản xuất, cơ khí chế tạo tạo ra máy móc, dây chuyền, khuôn mẫu và các chi tiết

▎ máy. Những sản phẩm này giúp các ngành công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng hoạt động

▎ hiệu quả hơn, giảm sức lao động và tăng năng suất.

Phục vụ đời sống

▎ Trong đời sống, ngành cơ khí tạo ra các phương tiện giao thông, thiết bị gia đình,

▎ dụng cụ lao động, thang máy, hệ thống cấp thoát nước và nhiều sản phẩm khác. Có thể

▎ nói, các sản phẩm cơ khí xuất hiện xung quanh chúng ta mỗi ngày.

Phục vụ nghiên cứu

▎ Trong nghiên cứu, cơ khí chế tạo cung cấp các thiết bị thí nghiệm, máy đo, robot, mô

▎ hình và các bộ phận có độ chính xác cao. Nhờ đó, các nhà khoa học và kỹ sư có thể

▎ nghiên cứu vật liệu, năng lượng, hàng không vũ trụ, y tế và nhiều lĩnh vực hiện đại

▎ khác.

Vai trò chung

▎ Vì vậy, cơ khí chế tạo không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn là nền tảng để phát triển

▎ nhiều ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật khác.

---

Slide 8. Kết luận

Nội dung trên PowerPoint

Kết luận

- Vật liệu đa dạng

- Máy móc và phương pháp gia công phong phú

- Cần hồ sơ kỹ thuật

- Sản phẩm có yêu cầu chính xác cao

- Phục vụ sản xuất, đời sống và nghiên cứu

Nội dung diễn giải

▎ Qua phần trình bày, có thể thấy ngành cơ khí chế tạo có những đặc điểm chính: đối

▎ tượng lao động là nhiều loại vật liệu cơ khí; công cụ lao động là các máy công cụ;

▎ quá trình sản xuất cần dựa trên hồ sơ kỹ thuật; sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về

▎ độ chính xác, độ bóng và độ bền.

▎ Các sản phẩm cơ khí chế tạo có vai trò quan trọng trong sản xuất, đời sống và nghiên

▎ cứu khoa học. Đây là ngành có ý nghĩa lớn đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

▎ hóa đất nước.

▎ Phần trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng

▎ nghe.

---

Bản tóm tắt nội dung để đưa lên PowerPoint

Nếu muốn slide thật ngắn gọn, có thể trình bày như sau:

1. Đối tượng lao động

- Kim loại và hợp kim

- Phi kim loại

- Vật liệu mới

2. Công cụ lao động

- Tiện, phay, bào, khoan, hàn

- CNC và robot

3. Hồ sơ kỹ thuật

- Bản vẽ kỹ thuật

- Quy trình gia công

- Yêu cầu kỹ thuật

4. Sản phẩm

- Chi tiết máy

- Máy móc, thiết bị

- Phương tiện và dụng cụ

5. Yêu cầu sản phẩm

- Chính xác kích thước

- Bóng bề mặt

- Bền, an toàn

6. Mục đích phục vụ

- Sản xuất

- Đời sống

- Nghiên cứu

---

Câu hỏi tương tác cuối bài

1. Vì sao thép thường được dùng để chế tạo trục và bánh răng?

2. Vì sao nhôm phù hợp với các sản phẩm cần trọng lượng nhẹ?

3. Đồng thường được sử dụng trong những sản phẩm nào?

4. Hồ sơ kỹ thuật có vai trò gì trong sản xuất cơ khí?

5. Hãy kể tên một sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất, một sản phẩm phục vụ đời sống và

một sản phẩm phục vụ nghiên cứu.